AUSSCHREIBUNGSTEXT

Amiblu GFK-Rohrleitungssysteme; Wasserversorgung mit oder ohne Druck nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	2

2.	GFK – Druckrohr; nicht längskraftschlüssig	4

2.1.	GFK-Druckrohr mit Kupplung	4

2.2.	GFK-Druckrohr ohne Kupplung	4

2.3.	Schneiden von GFK-Rohren – rechtwinklig	4

2.4.	Gelenkstück BL0,50m (bis DN 450)	4

2.5.	Gelenkstück BL1,00m (DN500 bis DN 900)	5

2.6.	Gelenkstück BL2,00m (DN1000 bis DN 1400)	5

2.7.	Gelenkstück BL3,00m (DN1500 bis DN 3000)	5

3.	GFK - Formstücke; nicht längskraftschlüssig	5

3.1.	Rohrbogen bis 30° (Segmentrohrbogen, einschnittig)	5

3.2.	Rohrbogen bis 60° (Segmentrohrbogen, zweischnittig)	5

3.3.	Rohrbogen bis 90° (Segmentrohrbogen, dreischnittig)	6

3.4.	GFK-Druckkupplung	6

3.5.	T-Stück 90° mit GFK-Stutzen	6

3.6.	T-Stück 90° mit Flanschstutzen	6

3.7.	Reduzierung, exzentrisch / zentrisch	7

3.8.	Einflansch (F)- Stück	7

3.9.	Blindflansch	7

3.10.	GFK - Mauerwerkskupplung Typ A	8

3.11.	GFK - Mauerwerkskupplung mit Schubring Typ B	8

3.12.	GFK - Mauerwerkskupplung mit Mauerkragen Typ C	8

3.13.	GFK - Bauwerkstutzen Typ F	8

3.14.	GFK - Bauwerkstutzen mit Schubring Typ E	8

3.15.	GFK - Bauwerkstutzen mit Mauerkragen Typ G	9

4.	Zubehör; nicht längskraftschlüssig	9

4.1.	Montagekupplung für GFK-Druckrohre	9

Eine Haftung der Amiblu Gruppe ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druck- und Schreibfehler sowie nachträgliche Änderungen technischer Daten.

# Vorbemerkungen

Rohre, Formstücke und Schächte aus glasfaserverstärktem ungesättigtem Polyesterharz (UP-GF), gemäß DIN EN1796 / DIN16868 / 16869 für die Wasserversorgung mit oder ohne Druck.

Es muss der Nachweis der Übereinstimmung sowie eine Eigen- und Fremdüberwachung der Produktion entsprechend den Produktnormen EN 1796 in Verbindung mit der CEN / TS 14632 vorliegen.

Der Nachweis der Fremdüberwachung muss durch eine nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditierte Zertifizierungs- und Zulassungsstelle aus dem europäischen Raum erfolgen. Es ist der Nachweis von mindestens 6 Jahren erfolgreicher Fremdüberwachung vorzulegen.

Das Herstellwerk muss über die Konformitätsnachweise der eingesetzten Rohstoffe für die Rohrproduktion sowie alle prozessrelevanten Parameter verfügen.

Der Produktionsstandort des Lieferanten muss über ein etabliertes und zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach ISO 9001, Energiemanagement nach ISO 50001, Umweltmanagement nach ISO 14001 verfügen.

Nachweise sind in englischer und deutscher Sprache zulässig. Anderssprachige Unterlagen sind beglaubigt übersetzt beizubringen.

Rohre, Formstücke und Schächte sind mit einer inneren Verschleißschutzschicht min. 1,0 mm dick auszuführen.

Rohre, Kupplungen und Formstücke müssen eine eineindeutige serielle Kennzeichnung aufweisen, um während der Verlegung diese Daten zum Zwecke der Qualitätsverfolgung aufzeichnen zu können.

Die statische Berechnung ist gemäß ATV-DVWK-A 127 für biegeweiche Rohrsysteme mit Nennsteifigkeit (nicht Elastizitätsmodul) vorzunehmen.

Zur statischen Berechnung ist die Anwendung der Materialkennwerte nach den ATV Regelwerk nur zulässig, sofern diese Kennwerte Mindestanforderungen der zutreffenden Produktnorm EN 1796 sind.

Bei der Bearbeitung von Rohren aus UP-GF (Passrohre, Anschlüsse etc.) sind die Verlegerichtlinien des Herstellers zu beachten und es sind vom Hersteller empfohlene Geräte zu verwenden.

Vertragsbestandteile in der jeweils aktuell gültigen Ausgabe sind:

- DIN EN 1796: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung mit oder ohne Druck – Glasfaserverstärkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungesättigtem Polyesterharz (UP) – Festlegungen für Rohre, Formstücke und Verbindungen

- DIN 16868-1/2: Rohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); gewickelt, gefüllt

- DIN 16869-1/2: Rohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); geschleudert, gefüllt

- DIN EN 1119: Kunststoff-Rohrleitungssysteme – Verbindungen für Rohre und Formstücke aus glasfaserverstärkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) – Prüfverfahren zur Dichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigung von nicht druckbeständigen flexiblen Verbindungen mit elastomeren Dichtungselementen

- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 als Nachweis des Qualitätsmanagementsystems des Rohrherstellers

- Nachweis von mindestens 6 Jahren erfolgreicher Fremdüberwachung durch ein nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor aus dem europäischen Raum

- DIN EN ISO 14001: Umweltmanagementsysteme

- DIN EN ISO 50001: Energiemanagementsysteme

- ATV-DVWK-A 127:  Statische Berechnung von Abwasserkanälen und -leitungen

- DWA-A 143-2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Lining- und Montageverfahren

- DIN EN 1991-2: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken

- DIN EN 805: Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von Gebäuden

- EN 1092-1 Flansche und ihre Verbindungen – Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile nach PN-bezeichnet – Teil 1: Stahlflansche

- DIN EN 1610: Verlegung und Prüfung von Entwässerungskanälen und -leitungen

- DWA-A 139: Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen

- Verlegerichtlinien des Rohrherstellers

# GFK – Druckrohr; nicht längskraftschlüssig

# GFK-Druckrohr mit Kupplung

GFK-Druckrohre aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869; incl. einseitig aufgezogener GFK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; in Baulängen nach Wahl des AN liefern und verlegen.

Der Mehraufwand für die Verlegung von Kurzlängen ist mit einzurechnen. Schnittkosten und zusätzliche Kupplungen werden in einer gesonderten Pos. vergütet.

Nennweite: 				DN	.............

Nennsteifigkeit: 			SN 	............. N/m²

Druckstufe: 				PN	………..

Rohrhersteller:   ........................................................ (ist vom Bieter anzugeben)

# GFK-Druckrohr ohne Kupplung

GFK-Druckrohre aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869; ohne aufgezogener GFK-Druckkupplung, nicht längskraftschlüssig; in Baulängen nach Wahl des AN liefern und verlegen

Der Mehraufwand für die Verlegung von Kurzlängen ist mit einzurechnen. Schnittkosten und zusätzliche Kupplungen werden in einer gesonderten Pos. vergütet.

Nennweite:				DN 	.............

Nennsteifigkeit:			SN 	............. N/m²

Druckstufe:				PN	………..

Rohrhersteller:   ........................................................ (ist vom Bieter anzugeben)

# Schneiden von GFK-Rohren – rechtwinklig

GFK-Druckrohre aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) auf der Baustelle schneiden; Schnitt rechtwinklig zur Rohrachse; Schnittkanten nach Angaben des Rohrherstellers bearbeiten;

Verschnitt geht in Besitz des AN über

Nennweite: DN..............

# Gelenkstück BL0,50m (bis DN 450)

Kurzrohr als Gelenkstück passend zum Rohrsystem der Position …….

mit/ohne einseitig aufgezogener GFK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung;

nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Baulänge: 					m	0,50

Nennweite:					DN	…............

Nennsteifigkeit:				SN	…............ N/m²

Druckstufe: 					PN	………….

# Gelenkstück BL1,00m (DN500 bis DN 900)

Kurzrohr als Gelenkstück passend zum Rohrsystem der Position …….

mit/ohne einseitig aufgezogener GFK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung;

nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Baulänge:					m	1,00

Nennweite:					DN	…..............

Nennsteifigkeit:				SN	…….......... N/m²

Druckstufe:					PN	……………

# Gelenkstück BL2,00m (DN1000 bis DN 1400)

Kurzrohr als Gelenkstück passend zum Rohrsystem der Position …….

mit/ohne einseitig aufgezogener GFK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung;

nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Baulänge:					m	2,00

Nennweite:					DN	…............

Nennsteifigkeit:				SN	…............ N/m²

Druckstufe:					PN	………….

# Gelenkstück BL3,00m (DN1500 bis DN 3000)

Kurzrohr als Gelenkstück passend zum Rohrsystem der Position …….

mit/ohne einseitig aufgezogener GFK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung;

nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Baulänge:					m	3,00

Nennweite:					DN	…............

Nennsteifigkeit:				SN	…............ N/m²

Druckstufe:					PN	………….

# GFK - Formstücke; nicht längskraftschlüssig

# Rohrbogen bis 30° (Segmentrohrbogen, einschnittig)

Segmentrohrbogen einschnittig (2 Segmente) aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Position …….

mit einseitig aufgezogener GFK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung;

nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

R = 1,5 x DN

Nennweite:					DN	…............

Nennsteifigkeit:				SN	…............ N/m²

Druckstufe:					PN	………….

Abwinklung:						..….......... Grad

# Rohrbogen bis 60° (Segmentrohrbogen, zweischnittig)

Segmentrohrbogen zweischnittig (3 Segmente) aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Position ……. Mit einseitig aufgezogener GFK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen R = 1,5 x DN

Nennweite:					DN	…............

Nennsteifigkeit:				SN	…............ N/m²

Druckstufe:					PN	………….

Abwinklung:						..….......... Grad

# Rohrbogen bis 90° (Segmentrohrbogen, dreischnittig)

Segmentrohrbogen dreischnittig (4 Segmente) aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Position ……. mit einseitig aufgezogener GFK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen R = 1,5 x DN

Nennweite:					DN 	..............

Nennsteifigkeit:				SN 	.............. N/m²

Druckstufe:					PN	…………

Abwinklung:					 	…........... Grad

# GFK-Druckkupplung

GFK-Druckkupplung aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der

Position ……. mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite:					DN	……......

Druckstufe:					PN	………...

# T-Stück 90° mit GFK-Stutzen

T-Stück aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869;

passend zum Rohrsystem der Position ……. mit einseitig aufgezogener GFK-Druckkupplung am Hauptrohr mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite des Hauptrohres:		DN ….............

Nennsteifigkeit:			SN ................. N/m²

Druckstufe:				PN……………

Nennweite des Abganges:		DN…..............

Nennsteifigkeit:			SN ................. N/m²

Druckstufe:				PN……………

Kupplung 				ja/nein

# T-Stück 90° mit Flanschstutzen

T-Stück aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Position ……. mit einseitig aufgezogener GFK-Druckkupplung am Hauptrohr mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite des Hauptrohres:			DN 	….............

Nennsteifigkeit:				SN 	................. N/m²

Druckstufe:					PN	…………..

Nennweite des Abganges:			DN	…..............

Nennsteifigkeit:				SN 	................. N/m²

Druckstufe:					PN	…………..

Flanschausführung:					..................

(Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial:					.................

(GFK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:				PN	.................

# Reduzierung, exzentrisch / zentrisch

Reduzierung exzentrisch oder zentrisch aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869;

passend zum Rohrsystem der Position ……. mit einseitig aufgezogener GFK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite 1:						DN 	.................

Nennsteifigkeit:					SN 	................. N/m²

Druckstufe:						PN	………….....

Kupplung:							Ja / Nein

Nennweite 2:						DN 	.................

Nennsteifigkeit:					SN	................. N/m²

Druckstufe:						PN	………….....

Kupplung:   							Ja / Nein

exzentrisch / zentrisch

# Einflansch (F)- Stück

Einflansch (F)-Stück aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Position ……. ohne aufgezogener GFK-Druckkupplung; mit Flansch, Flanschbohrung DIN EN 1092-1 ohne Schrauben und Dichtungen, nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite:					DN	…............

Nennsteifigkeit:				SN	…............ N/m²

Druckstufe:					PN	………….....

Flanschausführung:					................

(Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial:					................

(GFK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:				PN	…............

# Blindflansch

Blindflansch, Flanschbohrung nach DIN EN 1092-1 ohne Schrauben und Dichtungen;

liefern und verlegen

Nennweite:					DN	…............

Druckstufe:					PN	………….

Flanschmaterial:					................ (GFK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:				PN	…............

# GFK - Mauerwerkskupplung Typ A

Mauerwerkskupplung aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796/ DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Position ……. mit integrierter EPDM-Dichtung;  einschließlich äußerer Besandung; liefern und verlegen

Nennweite:	DN…............

Baulänge:	     …............mm

# GFK - Mauerwerkskupplung mit Schubring Typ B

Mauerwerkskupplung aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Position ……. mit integrierter EPDM-Dichtung;  einschließlich äußerer Besandung und Schubring;

liefern und verlegen

Nennweite:	DN…............

Baulänge:	     …............mm

# GFK - Mauerwerkskupplung mit Mauerkragen Typ C

Mauerwerkskupplung aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Position ……. mit integrierter EPDM-Dichtung;  einschließlich äußerer Besandung und Mauerkragen;

liefern und verlegen

Nennweite:	DN…............

Baulänge:	     …............mm

# GFK - Bauwerkstutzen Typ F

GFK-Bauwerksstutzen aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869;

passend zum Rohrsystem der Position …….

einschließlich äußerer Besandung;

Standardbaulänge bis DN1100: 1,0m

Standardbaulänge ab DN1200: 1,5m

liefern und verlegen

Nennweite:		DN…............

Nennsteifigkeit: 	SN…............ N/m²

Breite der Besandung     .................mm

  - GFK - Bauwerkstutzen mit Schubring Typ E

GFK-Bauwerksstutzen aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869;

passend zum Rohrsystem der Position …….

einschließlich äußerer Besandung und Schubring;

Standardbaulänge bis DN1100: 1,0m

Standardbaulänge ab DN1200: 1,5m

liefern und verlegen

Nennweite:		DN…............

Nennsteifigkeit: 	SN…............ N/m²

Breite der Besandung     .................mm

# GFK - Bauwerkstutzen mit Mauerkragen Typ G

GFK-Bauwerksstutzen aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN 1796 / DIN 16868 / DIN16869;

passend zum Rohrsystem der Position …….

einschließlich äußerer Besandung und Mauerkragen;

Standardbaulänge bis DN1100: 1,0m

Standardbaulänge ab DN1200: 1,5m

liefern und verlegen

Nennweite:		DN…............

Nennsteifigkeit: 	SN…............ N/m²

Breite der Besandung     .................mm

# Zubehör; nicht längskraftschlüssig

# Montagekupplung für GFK-Druckrohre

Montagekupplung aus Edelstahl mit Dichtring aus EPDM zum Verbinden zweier Spitzenden von Druckrohren aus gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) oder anderer Materialien passend zum Rohrsystem der Position …….; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite		DN.................

Druckstufe 		PN…............